铜陵中学生物组织培养空间实验室物品询价公告​

铜陵中学因教学需要，拟询价采购一批生物组织培养空间实验室物品。本次采购旨在提升学生创新能力水平，实现科教融合等功能。

一、采购单位​

铜陵中学（地址：安徽省铜陵市义安区顺凤路 ；联系人：韩老师；联系电话：0562-2806010；邮政编码：244100）​

二、项目名称​铜陵中学生物组织培养空间实验室物品采购项目

三、采购方式​

询价采购（本项目不接受联合体报价，不允许分包或转包）​

四、采购物品具体、规格、数量及技术参数如下：​

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 1.流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求。新的设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速。独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性 2.具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能，装置RS232C输出接口 3.称量范围(g)：300 4.可读性/精度：10mg 5.外形尺寸（mm）：270×190×110 6.秤盘尺寸（mm）：Ф130 | 1 | 台 |
| 2 | 笔式酸度计 | 1.PH测量范围：0.00-14.00Ph 2.分辨率：±0.01Ph 3.校准点：3点 4.使用校准液：USA（ph4.01/7.00/10.01）或NIST（ph4.01/6.86/9.18） 5.温度补偿范围：0-50℃32-122F 6.温度补偿方式：自动 7.温度显示：显示 8.数据锁定：手动锁定 9.传感器类型：E-PHSCAN-ST 10.操作温度：0-50℃32-122F 11.电源类型：4*LR44 12.电源使用时间：约80小时 13.外形尺寸：185（长）*40（直径）mm 14.仪表重量：88g | 1 | 支 |
| 3 | 移液器 | 1.自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 2.数字视窗，所设置量程一目了然 3.采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 4.采用免维护密封环，使用更便捷 5.采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒，通过CE标准 6.精确的分液，量程分别为： 0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，1000-5000μL，（一套） ★提供第三方检测机构出具的校准报告，必须有CMA或CNAS认证，且校准报告内移液器“示值允差±0.01μL”为合格 | 2 | 套 |
| 4 | 移液器架 | Z型，5支位 | 2 | 个 |
| 5 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌有效容积：50L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99min 6.压力温度控制范围：105～134℃/0.04～0.22MPa 7.功率/电源电压：3000W/AC220V.50Hz 8.安全特能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 | 1 | 台 |
| 6 | PH计 | 1.数字式pH值计是测量溶液酸碱度pH值，同时可测定电动势mV值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的仪器。 2.仪器特点大屏幕、液晶显示 3.同时测量或显示pH、温度或mV、温度 4.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 5.仪器级别0.01级 6.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999) 7.温度：(0~99.9)℃ 8.分辨率pH：±0.01mV：±1mV温度：0.1℃ 9.基本误差pH：±0.01pHmV:±1mV温度：0.3℃ 10.输入阻抗不小于1×1012Ω 11.稳定性±0.01pH/3h 12.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动 13.外形尺寸300×220×90mm 14.仪器重量1.6kg 15.仪器配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支 ★提供第三方检测机构出具的校准报告，必须有CMA或CNAS认证，且校准报告内体现PH示值误差、MV示值误差、温度补偿示值误差、电计示值重复性、仪器示值误差、仪器重复性的检测数据 | 1 | 台 |
| 7 | 接种器具灭菌器 | 接种器械灭菌器，具有重量轻、体积小、杀菌快、保温好、安全、节能、无污染等特点。特别适用于植物组织培养接种和其他领域的小型刀、剪、镊、针进行重复操作的消毒杀菌，克服了传统酒精灯消毒杀菌的空气污染和火灾隐患，生产效率大大提高。 1.不锈钢口 2.温度设定范围：0-330度 3.输入电压：AC220 4.功率：35W 5.净重：2KG 6.包装尺寸180*100*205mm 7.镊子架1个 ★提供第三方检测机构出具的校准报告，必须有CMA或CNAS认证，且校准报告内体现温度偏差、温度均匀度、温度波动度的检测数据，且校准结果为合格 | 1 | 台 |
| 8 | 光照培养架 | 光照培养架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm×400mm×1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光灯， 且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层灯独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 1 | 套 |
| 9 | 紫外灭菌车 | 紫外线杀菌车是消毒设备，主要用于医疗，卫生，家庭，饭店等公共场所;也适用于幼儿园，食品制造，工厂，畜牧业，家禽饲养业消毒使用，还可供细菌研究单位，制药行业等进行细菌研究，光化学反应等。主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶及其它生命攸关的物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。消毒效果可靠，而且可在室内有人活动时使用，一般开机消毒30min即可达到消毒合格，适用于医疗单位室内环境消毒。 1.紫外消毒车采用双灯管结构，并可以单独使用，灯臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免灯管破坏，又能保持灯管清洁 2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭 3.形式为移动式 4.安全防护分类为I类 5.灯臂长度为：920mm+2mm,灯臂调节角度为0-180度 6.输入功率为：150VA 7.环境温度：5-40C 8.相对温度：80% 9.电源220V+22V50Hz+1Hz 10.紫外线波长253.7A 11.电流电压220V50Hz 12.功率2×30W 13.灯臂调节角度:0-180° 14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差<=15min 15.消毒车采用的消毒灯管符合GB19258-2003的规定 16.熔断器规格：FUSES | 1 | 台 |
| 10 | 电磁炉 | 1、操控方式：触控式 2、外形外观：方形 3、适用锅具：磁炉专用锅 4、火力档位：8档 5、类型：电磁炉 6、温控方式：接触式精准控温 7、功能：过热保护，恒温匀火 8、额定功率：2200W | 1 | 台 |
| 11 | 实验服 | 可高温灭菌，反复使用 | 10 | 件 |
| 12 | 探究实验耗材包 | 不锈钢直尖剪刀5把；枪型不锈钢镊子5把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各5个；不锈钢防爆酒精灯5个；两面板5个；组培瓶4箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；一次性培养皿1箱；酒精棉球4包，手套200付 | 1 | 套 |
| 13 | 组培苗 | 含150ml专用组培瓶，烟草、菊花等教学用 | 20 | 瓶 |
| 14 | 试剂盒 | 植物的组织培养；菊花的组织培养；烟草的组织培养；百合的组织培养；月季的组织培养；草莓的组织培养；菩提的组织培养；小丽花的组织培养；彩叶草的组织培养；矮牵牛的组织培养 | 1 | 套 |
| 15 | 课程培训与服务 | 1.全模块系统提升活动：遗传学+演化生物学+生物信息学（含生物技术）；动物学+动物生理+生态学+动物行为学；细胞+生物化学+分子生物学；植物学+植物生理学+微生物 2.培训人员具备教师资格证，硕士以上学历证书 | 1 | 项 |
| 16 | 酵母菌菌液 | 1.5ml离心管，30管/包 | 1 | 包 |
| 17 | 大肠杆菌菌液 | 1.5ml离心管，30管/包 | 1 | 包 |
| 18 | 金黄色葡萄球菌菌液 | 1.5ml离心管，30管/包 | 1 | 包 |
| 19 | 无菌室玻璃隔断 | 铝合金框架，10mm厚钢化玻璃隔断，含配件 | 52 | ㎡ |
| 20 | 单扇钢化门 | 12mm钢化玻璃门，800x2000mm，含门五金配件 | 1 | 扇 |
| 21 | 紫外灭菌系统 | 杀菌线紫外灯加延时警示灯，单独控制，独立线路，含安装 | 1 | 个 |
| 22 | 数码显微镜 | 主要技术指标： 1.为确保使用者人身安全，仪器应为低压供电，标配19V低压供电电源适配器； 2.▲一体化设计，自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，除一条电源线外，再无其它外露数据线； 3. ▲确保仪器的稳定性、安全性，仪器采用四平八稳的长方形底座，仪器净重≥7kg； 4.▲为确保仪器操作的便利性，开关键应设计在仪器底座上方的右前方，开关键为一键式无极旋钮且具备电源开关机、上下光源切换、亮度调节的功能； 5.▲为确保仪器挪动过程中的安全性，机身上方设置明确提手，可以单手提起仪器，仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落； 6.▲为确保仪器使用的稳定性及安全性，所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座上； 7.数码功能 显微镜拍照像素：≥1600万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； 8.画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； 9.▲液晶显示屏尺寸和参数：10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率1920×1200；像素密度不低于220PPI，水平旋转性能：顺时针可转动180°、逆时针旋转90°, 上下翻转性能：上下翻转角度可达180°； 屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动； 10.▲ 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能； 11.为了方便操作，仪器操作系统采用了Android11或以上带触摸屏操作系统。 仪器运行内存为2G，存储内存为32G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中； 12.▲为了提高显微观察教学的效率和质量，仪器须具有在显微观察画面上进行标注的功能。仪器在同一界面有涂鸦、直线、圆形、文字等操作图标，使用者可在不切换界面的情况下即可进行涂鸦、直线、圆形、文字标注，并生成图片保存； 13.▲为方便学生获取实验数据，仪器可通过USB接口接入U盘时，数据优先存储于U盘中，便于实验数据保存及转移； 14.数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学，方便教学指导，设备自带HDMI高清输出接口； 15.▲为了进一步加强对观察物体的了解，仪器显示界面设有定点测量功能，只须手指在所需测量的两点之间一划，即可测量出两点的长度大小； 16.▲为了更好实现物镜倍率切换，仪器配备外倾式五孔物镜转换器；转换器定位准确，其重复性误差不大于0.020mm； 17.生物显微镜物镜：无限远平场消色差1×，NA≥0.05，WD≥20mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差4×，NA≥0.1，WD≥7.6mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差10×，NA≥0.25，WD≥4.2mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差40×（弹簧），NA≥0.65，WD≥0.55mm，成像清晰圆直径≥18mm；无限远平场消色差100×（弹簧），NA≥1.25，WD≥0.19mm，成像清晰圆直径≥15mm； 18.物镜齐焦性良好，由10倍换到10倍以下物镜时，齐焦允差±0.10mm；由10倍换到10倍以上物镜时齐焦允差±0.03mm； 19.目镜：WF10X/Φ20mm大视场，高眼点，双筒屈光度±5可调，双目铰链观察镜筒：倾斜30°，瞳距调节范围50~75mm,目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移不大于0.6mm； 20.观察的齐焦性：为了使用者观察效率，屏幕与两个目镜必须同步清晰。 21. ▲调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； 22.微调机构：用10倍物镜观察，在景深范围内像面中心位移不大于0.05ｍｍ；微调焦结构空回不大于0.004mm； 23.载物台：当载物台左侧或右侧受5N水平方向作用力时，其最大位移不大于0.05mm；作用力撤去后载物台恢复原位，相对的原位偏移量不大于0.005mm；标本在５mm×５mm范围内移动时，调焦量不大于0.008mm; 24.▲内置式双层移动机构载物台：为了有效防止机构外置而伤及学生，载物台上的玻片夹移动到极左或极右时无突出部件； 25.载物台尺寸: 工作平面146mm*137mm（±1mm），X、Y轴可连续移动，移动范围，X轴40mm，Y轴27mm（±1mm）； 26.▲照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源； 27.▲仪器底座设置有液晶屏显示工作状态，显示光亮度级别，中文提示上、下光源模式等功能。 ★必须提供具有CNAS认证标识的检验报告，响应参数逐条对应，带▲的为重点技术指标，必须以检测报告结果为准，未提供相应检测报告的视为不满足参数； | 1 | 台 |
| 23 | 电热恒温培养箱 | 45L,镜面不锈钢板，云母电热膜，0.45KW,智能PID，内层隔板10层 | 1 | 台 |

​五、供应商资格要求​

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（经营范围包含实验室设备或试剂销售）；​

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供类似项目业绩证明（近 3 年承接过学校或科研机构实验室物品采购项目合同复印件）；​

3.供应商需提供所投产品的相关检测报告、认证证书等，以证明产品符合国家及行业标准。​

4.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明函。​

5.本项目不接受联合体投标。​

七.预算金额明确：项目总预算为人民币捌万伍仟元（¥85,000.00），投标人报价不得超出该金额。

缺项责任划分：投标文件中若遗漏预算清单内的必要项目，后续产生的补充费用由投标人全额承担，招标人不追加任何额外预算。

风险提示：投标人需仔细核对项目需求及预算清单，充分考虑潜在缺项风险，避免因漏项导致成本亏损。

​八、报价要求​

- 1.本次报价为含税全包价，包括产品价格、运输费、安装调试费、售后服务费等一切费用。

- 2.报价文件应密封提交，注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话等信息。报价文件需加盖供应商公章，否则视为无效报价。

- ​3.报价截止时间：2025年11月 25日下午17点​

4.报价文件递交地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇顺凤路铜陵中学二楼总务处办公室。收件人：韩康，联系电话：13955925468

九、其他事项​

交货期：中标通知书发出后 30 日内完成所有物品的供货、安装、调试，并通过采购单位验收；​

交货地点：铜陵中学生物实验室指定位置（含卸货、搬运至指定楼层）；​

质保期：设备类产品质保期≥2 年，试剂耗材类产品质保期≥1 年（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题，供应商需在 48 小时内响应并免费维修或更换；​

验收标准：参照国家相关标准及本公告技术参数要求，提供相关检测报告及合格证明，验收合格后签署《验收报告》；​

付款方式：合同验收合格后 20 日内，采购单位支付合同总金额的 100%（不可抗拒力除外）；​

十、开标时间及地点​

开标时间：2025年11月 27 日上午9:00。​

开标地点：铜陵中学勤政楼三楼会议室。

十一、评标标准及方法​

本次最低价中标评分法，在产品性能、售后服务、企业信誉等方面充分满足的条件下。报价最低的中标（超过本项目预算的报价无效，若供应商报价明显低于成本价，可能影响产品质量和售后服务，评标委员会有权要求供应商作出合理说明，若无法说明或说明不合理，该报价视为无效报价）​

十二、其他事项​

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。​

2.招标人有权对中标人提供的产品进行抽检，若发现产品质量不符合要求，有权取消中标资格，并追究相关责任。​

3.本招标公告的解释权归铜陵中学所有。​

铜陵中学​

2025年11月19日